Волосатова А.А.

к.т.н., заместитель директора НИИ «Центр экологической промышленной политики»

Скобелев Д.О.

д.э.н., директор НИИ «Центр экологической промышленной политики»

Щелчков К.А.

к.т.н., начальник Научно-консультационного отдела НИИ «Центр экологической промышленной политики»

ПОДХОДЫ К ЗЕЛЕНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРАН БРИКС И ЕАЭС

Ключевые слова: трансформация промышленности, проекты устойчивого развития, наилучшие доступные технологии, ресурсная эффективность, экологические цены.

Keywords: industrial transformation, sustainable development projects, best available techniques, resource efficiency, environmental prices.

Введение

Международное объединение БРИКС с момента своего создания формировало свой образ как альтернативную модель мироустройства, основанную на принципах и правилах межгосударственного сотрудничества, исключающих дискриминационные и иерархические типы отношений, что мотивировало в начале 2020-х годов ряд развивающихся экономик подать официальные заявки (Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия) на участие в объединении, после одобрения которых БРИКС трансформировался в БРИКС+.

Современные тренды на сокращение углеродоемкости продукции, снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и возвращение в промышленный и экономический оборот веществ, материалов и сырья, которые ранее рассматривались только в качестве отходов, диктует необходимость трансформации стандартной линейной экономики.

Подходы к «озеленению» промышленной деятельности строятся на концепциях повышения ресурсной и экологической эффективности производства, которые, в свою очередь, находят свое применение в государствах-членах БРИКС+ через достижение целей устойчивого развития (ЦУР) Организации объединенных наций (ООН), в частности, ЦУР «Индустриализация, инновация и инфраструктура» (ЦУР 9); «Ответственное потребление и производство» (ЦУР 12) и «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями» (ЦУР 13)», тем самым стимулируя международное сотрудничество по таким ключевым направлениям, как технологическое развитие, энергетическая инфраструктура, охрана окружающей среды и изменение климата.

Технологичность и экологичность становятся решающими факторами конкурентоспособности национальных экономик в новых условиях развития.

В Российской Федерации с 2014 г. развивается экологическая промышленная политика (ЭПП), направленная на повышение ресурсной и экологической эффективности на микро-, мезо- и макроуровнях. В основу реализации ЭПП положена концепция наилучших доступных технологий (НДТ), представляющая собой приоритетное применение таких технологических, технических и организационных решений, которые позволяют промышленным предприятиям добиваться высокой ресурсной и экологической эффективности производства экономически целесообразными методами.

Как показывает опыт обсуждения подходов ЭПП на площадках БРИКС+ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вопросы повышения ресурсной эффективности и одновременного снижения негативного воздействия на окружающую среду представляют интерес для многих государств, в том числе для Китая, Индии, Казахстана и Беларуси.

Обсуждение

В настоящее время значительная часть проектов эколого-технологической модернизации промышленности осуществляется в России в рамках отказа от устаревших технологий и перехода к НДТ за счет разработки программ повышения экологической эффективности (ППЭЭ), а также реализации проектов, направленных на повышение ресурсной эффективности производства. По состоянию на апрель 2025 г. Межведомственная комиссия по рассмотрению ППЭЭ одобрила 260 проектов, суммарный бюджет которых превышает 1 трлн руб.

Оценку зеленых проектов, претендующих на получение мер господдержки, проводят эксперты, осуществляя их дофинансовую оценку, учитывающую технологические требования, установленные в отраслевых информационно-технических справочниках по НДТ. Представляется, что для ответа на вопрос об эффективности инвестиций (тем более, субсидий из федерального бюджета), также требуются некие реперные точки, референтные значения, которые могли бы принимать во внимание как разработчики проектов, так и эксперты.

Международный опыт свидетельствует о том, что наряду с количественной оценкой потребления сырья, энергии, воды и др., а также эмиссий загрязняющих веществ в натуральных величинах, оценку проводят и в денежном выражении. Особый интерес при это представляют практические руководства по экологическим ценам, разрабатываемые некоторыми исследовательскими организациями.

Любое промышленное производство представляет собой совокупность процессов преобразования ресурсов, сопровождающихся негативным воздействием на окружающую среду (НВОС), то есть разные вещества, попадая в атмосферу, воду или почву, могут способствовать изменению климата (как, например, диоксид углерода), разрушать озоновый слой (фреоны), вызывать эвтрофикацию водоемов (фосфор), а некоторые могут провоцировать целый комплекс изменений (диоксид серы).

Поэтому целесообразно странам БРИКС+ и ЕАЭС при планировании любой промышленной деятельности осуществлять оценку жизненного цикла объекта, когда потребление ресурсов и НВОС учитываются на протяжении всей цепочки по принципу «от колыбели до могилы» или до возвращения вторичных ресурсов в производство.

Экологические цены находят применение при сравнительном анализе взаимозаменяемых видов продукции, альтернативных технологических решений, подготовке открытой корпоративной отчётности; нередко говорят и об оценке ущерба или, напротив, выгоды от отказа от устаревшей технологии или от использования опасных веществ (табл. 1).

Есть вероятность, что экологические цены могут быть восприняты как попытка узаконивания неограниченной эксплуатации природных ресурсов, когда достаточная цена будет уплачена неким загадочным субъектом, и, следовательно, истощение природных ресурсов будет казаться оправданным. Однако следует подчеркнуть, что экологические цены должны использоваться не для установления ставок каких-либо платежей, а исключительно для учёта воздействия, которое принятые или планируемые решения оказывают или могут оказать на состояние окружающей среды и природных ресурсов.

Таблица 1

Подходы к учёту влияния различных факторов на здоровье и благосостояние населения, состояние инфраструктуры, запасы природных ресурсов и экосистемные услуги

| Реципиенты Факторы воздействия | Здоровье населения | Экосистемные услуги | Здания и сооружения | Доступность (запасы) ресурсов | Благосостояние населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деградация озонового слоя | Полный учёт | Частичный учёт | Не учитывается | Нет данных | Пренебрежимо мало |
| Изменение климата | Учитываются затраты на ограничение выбросов парниковых газов и, в ряде случаев, на адаптацию к изменению климата |  |  |  |  |
| Образование мелких частиц в воздухе | Полный учёт | Нет данных | Частичный учёт | Пренебрежимо мало | Не учитывается |
| Образование фотохимических окислителей | Полный учёт | Полный учёт | Частичный учёт | Пренебрежимо мало | Нет данных |
| Ионизирующее излучение | Полный учёт | Не учитывается | Нет данных | Пренебрежимо мало | Не учитывается |
| Реципиенты Факторы воздействия | Здоровье населения | Экосистемные услуги | Здания и сооружения | Доступность (запасы) ресурсов | Благосостояние населения |
| Закисление | Нет данных | Полный учёт | Полный учёт | Пренебрежимо мало | Нет данных |
| Токсичность для человека | Полный учёт | Нет связи | Нет связи | Нет связи | Связь может быть, но не описана |
| Токсичность для биоты | Нет связи | Полный учёт | Нет связи | Нет связи | Связь может быть, но не описана |
| Эвтрофикация | Связь может быть, но не описана | Полный учёт | Нет связи | Нет связи | Не учитывается |
| Беспокойство (шум) | Полный учёт | Не учитывается | Нет связи | Нет связи | Полный учёт |
| Отчуждение земель | Связь может быть, но не описана | Полный учёт | Нет связи | Нет связи | Не учитывается |
| Использование воды | Связь может быть, но не описана | Полный учёт | Связь может быть, но не описана |  | Не учитывается |
| Добыча природных ресурсов |  | Частичный учёт |  | Частичный учёт |  |

Подход к выбору наиболее существенных, лимитирующих факторов и характерных веществ представляется перспективным, созвучным подходам эколого-технологического регулирования на основе НДТ.

В качестве примера использования такого подхода рассмотрим проект устойчивого развития, реализованный одним из российских холдингов. Инвестиции компании в один из проектов в цветной металлургии составили 141,671 млрд руб. Сведения о снижении эмиссий загрязняющих веществ таковы:

- SO2 – 799 тонн в год;

- фториды неорганические плохо растворимые – 1206 тонн в год;

- фтористые газообразные соединения – 825 тонн в год.

Для иллюстрации в качестве экологических цен примем значения, предложенные исследователями из университета Делфта на конец 2016 г. (табл. 2).

Таблица 2

Экологические цены для проведения оценки жизненного цикла продукции (по состоянию на 2016 г.)

| Факторы воздействия | Уровни экологических цен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний | Средний | Верхний | Единицы измерения |
| Изменение климата | 0,05 | 0,13 | 0,16 | евро/кг CO2-экв. |
| Деградация озонового слоя | 15,2 | 29,1 | 69,6 | евро/кг фреон-11-экв. |
| Образование фотохимических окислителей, воздействие на здоровье населения | 1,38 | 2,17 | 2,98 | евро/кг NOx-экв. |
| Образование фотохимических окислителей, воздействие на экосистемы суши | 0,416 | 0,416 | 0,526 | евро/кг NOx-экв. |
| Образование мелких частиц | 61,7 | 99,2 | 138,1 | евро/кг PM2.5-экв. |
| Закисление | 2,66 | 5,27 | 9,30 | евро/кг SO2-экв. |
| Эвтрофикация пресных водоёмов | 2,56 | 3,74 | 10,13 | евро/кг P-экв. |
| Эвтрофикация морских вод | 7,64 | 14,25 | 27,60 | евро/кг N-экв |
| Экотоксичность (экосистемы суши) | 0,00045 | 0,00064 | 0,00083 | евро/кг 1.4-дихлорбензол-экв. |
| Экотоксичность (пресноводные экосистемы) | 0,0148 | 0,0209 | 0,0271 | евро/кг 1.4-дихлорбензол-экв. |
| Экотоксичность (морские экосистемы) | 0,0022 | 0,0032 | 0,0041 | евро/кг 1.4-дихлорбензол-экв. |
| Токсичность для человека (канцерогенность) | 2,70 | 3,99 | 6,01 | евро/кг 1.4-дихлорбензол-экв. |
| Землепользование (отторжение земель) | 0,070 | 0,099 | 0,128 | евро/кв. м пахотных земель (экв.) |
| Добыча полезных ископаемых (минеральные ресурсы) | 0,0000 | 0,0140 | 0,0826 | евро/кг Cu-экв. |
| Добыча полезных ископаемых (углеводороды) | 0,000 | 0,028 | 0,163 | евро/кг нефтяного эквивалента |

Ежегодный социально-экологический эффект от снижения эмиссий указанных веществ можно оценить суммой в 12,5 млрд рублей (см. табл. 3), т.е. с точки зрения снижения НВОС и здоровье населения инвестиции в эколого-технологическую модернизацию «окупятся» за 10 лет (с учётом субсидии).

Оценка проекта в химической отрасли (сокращение эмиссий аммиака, см. табл. 3) приводит к выводу о том, что он «окупается» быстрее: при инвестициях компании в сумме 11,14 млрд руб. ежегодный социально-экологический эффект составляет 7,645 млрд руб.

Таким образом, в результате выполнения исследования показана принципиальная применимость подхода, основанного на так называемых экологических ценах, для оценки социально-экологического эффекта реализации проектов эколого-технологической модернизации промышленности.

Таблица 3

Оценка ежегодного социально-экологического эффекта от снижения эмиссий загрязняющих веществ

| Загрязняющие вещества | Снижение выбросов в воздух, т/год | Экологические цены, тыс. руб./т (при курсе валют 100 руб./евро) | Приоритетные эффекты | Ежегодный социально-экологический эффект, млн руб. /год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 799 | 3050 | Токсичность для человека и животных, закисление. Цена установлена непосредственно для SO2 | 2440 |
| Фториды неорганические плохо растворимые | 1206 | 5160 | Образование мелких частиц (PM10), исходя из логики поступления в воздух аэрозоля | 6220 |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 825 | 4670 | Токсичность для человека и животных. Воздействие на растительность (прежде всего, хвойные породы). Закисление | 3853 |
| Аммиак | 2665 | 2870 | Токсичность для человека и животных. Вклад в процессы эвтрофикации | 7645 |

Для оценки результатов проектов, направленных на повышение ресурсной эффективности, потребуется значительное расширение спектра показателей и выбор веществ, по эквивалентам которых будут оцениваться различные виды ресурсов (например, многокомпонентных руд).

В любом случае, экологические цены не должны использоваться для установления ставок каких-либо платежей. Они могут быть полезны для учёта воздействия, которое принятые (или планируемые) решения оказывают (или могут оказать) на состояние окружающей среды и природных ресурсов. Экологические цены не должны подменять нормы и ценности, определяющие, что мы хотим сохранить в этом мире, какие функции природных экосистем намерены сохранять и восстанавливать.

Заключение

Представляется, что для России и стран БРИКС+ и ЕАЭС целесообразно разработать похожие таблицы, но отражающие подходы экономики устойчивого развития, характерные для развивающихся экономик, что позволит разработать общие методологические подходы и стимулировать развитие зеленой экономики на основе принципов повышения ресурсной и экологической эффективности промышленного производства.

Скобелев Д.О. Наилучшие доступные технологии: опыт повышения ресурсной и экологической эффективности производства. – М.: АСМС, 2020. – 256 с.

Волосатова А.А., Ученов А.А., Скобелев Д.О. Формирование концепции внедрения принципов зеленой экономики в Евразийском экономическом союзе: роль гармонизации подходов к повышению ресурсной эффективности // Вестник евразийской науки. – 2022. – Т. 14, № 4. – https//esj.today/PDF/23ECVN 422.pdf; Скобелев Д.О., Микаэльссон О., Бхимани Ч. Наилучшие доступные технологии в условиях международных Соглашений // Вестник евразийской науки. – 2020. – Т. 12, № 5. – https://esj.today/PDF/20ECVN 520.pdf

Волосатова А.А., Тихонова И.О. Система и критерии экспертной оценки проектов эколого-технологической модернизации промышленности // Глобальные вызовы и национальные экологические интересы: экономические и социальные аспекты. Сборник материалов XVII Межд. научно-практ. конф. РОЭЭ. – Новосибирск, 2023. – С. 396-402.

Environmental Prices Handbook 2024: EU 27 Version / University of Delft. – 2024. – 251 p.

ISO 14040:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework.

Environmental Prices Handbook 2024: EU 27 Version / University of Delft. – 2024. – 251 p.

Environmental Prices Handbook 2024: EU 27 Version / University of Delft. – 2024. – 251 p.